| VOCI | DESCRIZIONE | FABBISOGNO | Base D'Asta Unitaria I.V.A. esclusa | Base d'Asta complessiva I.V.A. esclusa | Prezzo unitario offerto Iva esclusa | Prezzo complessivo offerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema di fissazione posteriore per trauma: Stabilizzazione vertebrale per la correzione delle fratture, le viti devono essere sia fisse che poliassiali, fenestrate, cannulate e a doppio filetto; le barre devono essere di diametro da 5.5, 6.5 e 7.5 in lega di titanio e in cromo-cobalto; l’accoppiamento dado / tulip deve essere a flangia elicoidale. Il sistema deve essere compatibile con un apparecchio intraoperatorio multifunzione che consenta la valutazione dei potenziali evocati motori, il corretto posizionamento della vite in tempo reale, la valutazione dell’allineamento sagittale, il calcolo della lunghezza della barra e la sua piegatura tramite le istruzioni da riportare sull’apposito piegabarre dedicato. | 300 | € 2.200,00 | € 660.000,00 IVA 4% |  |  |
| 2 | Cage a stampa 3D TLIF obliqua: Si richiedono cage TLIF a struttura trabecolare prodotta con stampa 3D. Le cage devono essere di altezza posteriore che va almeno da 8 a 12mm, deve avere grado di lordosi da 4 a 12 e lunghezza da un minimo di 25 a un massimo di 35 mm. Deve essere possibile inserire la cage obliqua e con tecnica “insert and rotate” o a impatto | 300 | € 1.200,00 | € 360.000,00 IVA 4% |  |  |
| 3 | Cage a stampa 3D XLIF: cage per la fusione intersomatica per via totalmente laterale a struttura trabecolare prodotta con stampa 3D. Disponibile in 2 profondità (18 e 22 mm), con altezza da un minimo di 8 a un massimo di 12 mm, con lordosi di 5, 10 e 15 gradi. Devono essere fornite in confezione sterile. Devono poter essere inserite con approccio retro-peritoneale trans-psoas, tramite strumentario dedicato integrato abbinato a un sistema di monitoraggio intraoperatorio dedicato, in tempo reale e direzionale che permetta di identificare la posizione e la direzione dei nervi durante le fasi di accesso. | 300 | € 1.500,00 | € 450.000,00 IVA 4% |  |  |
|  | Kit monouso razionalizzati per il sistema di neuromonitoraggio MEP / EMG/ SEP | 300 | € 1.500,00 | € 450.000,00 IVA 22% |  |  |
| 4 | Cage cervicali per artrodesi anteriore | 60 | € 1.200,00 | € 72.000,00 IVA 4% |  |  |
| Importo complessivo a base d’asta |  |  |  | € 1.992.000,00 | Importo offerto € |  |

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito e per tutta la durata del contratto  il relativo sistema di monitoraggio intraoperatorio.