ALLEGATO A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

COLONNA ENDOSCOPICA AD ALTA DEFINIZIONE

PER L’U.O. DI CHIRURGIA GENERALE DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

A) CARATTERISTICHE tecnicHE

Tabella A1

| VIDEOPROCESSORE DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Videoprocessore ad alta definizione (HD o Full HD) |  |
| - Specificare l’effettiva risoluzione verticale: (720p, 1080i o 1080p) |  |
| - Zoom digitale superiore o uguale a 1,5X : Indicare il massimo ingrandimento e gli steps possibili |  |
| - Possibilità di visione simultanea sia delle immagini endoscopiche “in diretta” che di ulteriori immagini provenienti da altre fonti come videoregistratore, ecografo, ecc. |  |
| - Sistema autoshutter per il controllo automatico dell’esposizione delle immagini e della relativa luminosità |  |
| - Possibilità di utilizzo sia di telecamera per chirurgia laparoscopica che per endoscopi flessibili |  |
| - Sistema di gestione per l’input delle informazioni (Tastiera, touch screen, ecc.) |  |
| - Sistema completo di tutti i cavi necessari al corretto e sicuro funzionamento |  |

Tabella A2

| FONTE DI LUCE | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Sistema illuminante in grado di fornire un’adeguata illuminazione per l’osservazione laparoscopica |  |
| - Lampada primaria allo Xenon, o tecnologia equivalente, da almeno 300 Watt |  |
| - Lampada secondaria di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della lampada principale |  |
| - Sistema completo di tutti i cavi necessari al corretto e sicuro funzionamento |  |

Tabella A3

| N. 2 MONITOR | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - N. 2 Monitor medicali, da almeno 21”, LCD ad alta definizione |  |
| - Dimensioni Monitor: indicare le dimensioni del monitor in pollici e specificare il formato. Preferibilmente 16:9 |  |
| - Risoluzione: maggiore o uguale a 1600 x 1200 pixel |  |
| - Sistema antiriflesso |  |
| - I monitor devono permettere la visione contemporanea di due diversi segnali d’ingresso |  |
| - Formati del segnale d’ingresso: - analogici - digitali - alta definizione |  |

Tabella A4

| INSUFFLATORE CO2 | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Insufflatore CO2 elettronico per laparoscopia |  |
| - Flusso preselezionabile: indicare il flusso massimo impostabile in l/min. |  |
| - Sistema di riscaldamento del gas. Indicare le caratteristiche |  |
| - Pressione endoaddominale preselezionabile con steps di 1mmHg in un intervallo minimo di valori tra 5 e 25mmHg |  |
| - Visualizzazione in tempo reale dei valori di flusso e pressione |  |
| - Sistema di desufflaggio rapido della CO2 in caso di emergenza |  |
| - Possibilità di aspirazione del fumo generato all’interno della cavità operatoria |  |
| - Sistema di allarme acustico e visivo: - superamento della pressione impostata - ostruzione del tubo di insufflazione - mancata erogazione del gas |  |
| - Tubo per insufflazione sterilizzabile |  |
| - Sistema completo di tutti gli accessori necessari al corretto e sicuro funzionamento: tubi gas, filtri, connettori bombola, cavi di alimentazione, cavi segnale, pedali di comando, ecc. |  |

Tabella A5

| SISTEMA DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Sistema di registrazione e archiviazione di immagini e video |  |
| - Predisposizione per il collegamento in rete con protocollo DICOM 3 |  |
| - Specificare le modalità di esportazione (DVD, CD, hard disk esterno, ecc.) |  |
| - Possibilità di registrazione di immagini in HD e/o Full HD |  |
| - Possibilità di connessione al PC |  |
| - Capacità memoria interna: indicare, in Gigabyte, le dimensioni di eventuali Hard Disk interni |  |

Tabella A6

| CARRELLO | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Carrello completo di trasformatore d’isolamento |  |
| - Almeno n. 5 ripiani regolabili in altezza per l’allocazione di tutte le apparecchiature che fanno parte del sistema di laparoscopia |  |
| - Cassetto con serratura |  |
| - Ruote pivottanti e antistatiche |  |
| - Sostegno porta telecamera |  |
| - Sistema di passacavi per un corretto cablaggio |  |
| - Supporti (bracci) porta monitor snodabili |  |
| - Supporto bombola CO2 |  |
| - Supporto per eventuale tastiera |  |

Tabella A7

| N. 2 VIDEOENDOSCOPI O N. 1 SISTEMA COMPOSTO DA N. 1 TELECAMERA 3CCD + N. 2 OTTICHE (30°, DIAMETRO 10mm) | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - n. 2 Videoendoscopi o n.1 Sistema composto da n.1 telecamera 3CCD + n.2 ottiche (30°, diametro 10mm) |  |
| - Presenza di zoom ottico: indicare il massimo ingrandimento possibile |  |
| - Lunghezza operativa: circa 300mm (±10%) |  |
| - I componenti a contatto con il paziente e non adeguatamente protetti devono essere sterilizzabili. Specificare i sistemi di sterilizzazione da utilizzare |  |
| - Altre caratteristiche (elencare eventuali ulteriori caratteristiche migliorative dello strumento) |  |

Tabella A8

| N. 2 VIDEOENDOSCOPI O N. 1 SISTEMA COMPOSTO DA N. 1 TELECAMERA 3CCD + N. 2 OTTICHE (30°, DIAMETRO 5mm) | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - n. 2 Videoendoscopi o n.1 Sistema composto da n.1 telecamera 3CCD + n.2 ottiche (30°, diametro 5mm) |  |
| - Presenza di zoom ottico: indicare il massimo ingrandimento possibile |  |
| - Lunghezza operativa: circa 300mm (±10%) |  |
| - I componenti a contatto con il paziente e non adeguatamente protetti devono essere sterilizzabili. Specificare i sistemi di sterilizzazione da utilizzare |  |
| - Altre caratteristiche (elencare eventuali ulteriori caratteristiche migliorative dello strumento) |  |

Tabella A9

| VALUTAZIONE PRATICA | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Prova pratica e usabilità. I parametri valutati saranno fondamentalmente i seguenti: - Effettiva qualità dell’immagine - Facilità di utilizzo di ogni singolo componente - Qualità dei materiali e solidità dei componenti - trasportabilità ed ingombro |  |

B) CONDIZIONI DI FORNITURA, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti i consumabili legati alle apparecchiature (es. lampade allo xenon della fonte di luce, filtri, tubi gas, cavi di alimentazione, cavi segnale, ecc.), senza esclusione alcuna. Stima annuale: circa 200 interventi/anno |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.