SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura aperta per fornitura di prodotti per l’esecuzione

di test emocoagulativi

A.1) CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTAZIONI:

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico di gara:

| Caratteristiche per la valutazione dello Strumento | OFFERTA della ditta |
| --- | --- |
| Presenza di sistema fora-tappo |  |
| Presenza di aghi differenziati per reagenti e campioni |  |
| Lettore di codici a barre per il riconoscimento positivo dei campioni e dei reattivi |  |
| Caricamento in continuo per una capacità di almeno 120 campioni/ora sia da provetta primaria (con e senza tappo) che da coppette portacampione (preferibilmente singole) |  |
| Disponibilità di postazione per caricamento di campioni urgenti (STAT) senza interruzione del ciclo lavorativo |  |
| Presenza di sensore di livello e segnalazione di campione o reattivo insufficiente |  |
| Espulsione automatica delle provette dopo il campionamento |  |
| Funzione di test rerun e reflex per la riesecuzione automatica dei test fuori range e l’esecuzione automatica di test aggiuntivi a scelta dell’operatore |  |
| Alloggiamento dei reattivi a temperatura controllata (indicare il numero di posizioni) |  |
| Stabilità dei reattivi a bordo (indicare il tempo di stabilità) |  |
| Sistema di controllo del carry-over (indicare quale) |  |
| Capacità di produzione senza intervento dell’operatore: indicare il numero massimo di test eseguibili senza intervento dell’operatore |  |
| Possibilità di calibrare un nuovo lotto anche senza interrompere la routine in corso |  |
| Possibilità di visualizzare le curve standard in ogni momento e di confrontare, al momento della calibrazione, la curva attuale con quella precedente |  |
| Metodo di lettura dei test coagulativi (max punteggio per nefelometrico) |  |
| Modalità del dosaggio del PT (max punteggio per tromboplastina ricombinante) |  |
| Dosaggio del fibrinogeno (max punteggio per ampio range di misura con plasma indiluito) |  |
| Disponibilità di pezzature di piccole dimensioni (basso numero di test) dei reattivi per ATIII e D-Dimero |  |
| Reattivi a bassa tossicità (preparazione a banco) |  |

| Caratteristiche per la valutazione del software | OFFERTA della ditta |
| --- | --- |
| Possibilità di interfacciamento con i principali prodotti informatici LIS presenti sul mercato con scambio bidirezionale delle informazioni |  |
| Interfaccia utente basata sui sistemi Windows ed in italiano |  |
| Back-up dei dati di sistema |  |
| Funzione dedicata al Controllo di Qualità (carte di controllo, calcolo dei parametri di statistica descrittiva, aggiornamento continuo del file) |  |
| Possibilità di file storico delle calibrazioni e controlli |  |
| Disponibilità di sistema di ‘aiuto in linea’ che supporti l’operatore durante l’esecuzione dei test |  |
| Possibilità di assistenza immediata tramite accesso in remoto e diagnostica on-line |  |

A.2) CONDIZIONI GARANZIA, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

| DESCRIZIONE | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto al requisito minimo richiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Assistenza tecnica Full Risk omnicomprensiva (incluse tutte le parti di ricambio) per tutta la durata della fornitura. |  |
| Tempo di risoluzione del problema non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata |  |
| Almeno n. 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| Almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica (CEI 66-5) biennale |  |
| Numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con eventuali controlli di qualità, tarature, ecc. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.